【發明名稱】 閉鎖動力鏈運動監測系統及其運作方法 (Closed Kinetic Chain Exercise Monitoring System and Operation Method)

【摘要】 本發明揭露一種閉鎖動力鏈運動監測系統，包含一配戴於使用者胸前之第一感測裝置及一配戴於肢體末端之第二感測裝置。第一感測裝置包含一高精度氣壓計與慣性測量單元（IMU），用於偵測軀幹之垂直位移與姿態角度；第二感測裝置用於偵測生理訊號（如心率、血氧）。本發明透過一處理單元執行多模態感測融合演算法，利用氣壓高度變化修正慣性漂移，精準計算伏地挺身、引體向上等閉鎖動力鏈運動之做功衝程，並結合生理訊號判斷使用者之力竭點（Failure Point）與代償動作，解決傳統手腕穿戴裝置無法有效監測軀幹主導運動之技術問題。

【申請專利範圍 (Claims)】

1. (獨立項) 一種閉鎖動力鏈運動監測系統，其特徵在於包含： 一胸前穿戴裝置，包含一處理單元、一無線傳輸模組、一慣性測量單元（IMU）及一高精度氣壓感測器，該氣壓感測器配置於裝置內以偵測微小高度變化； 一肢體穿戴裝置，配置有生理訊號感測器，用於偵測使用者之心率或血氧數據，並透過無線傳輸發送至該胸前穿戴裝置； 該處理單元執行一感測融合程序，將該慣性測量單元之加速度數據與該氣壓感測器之氣壓數據進行卡爾曼濾波（Kalman Filter）運算，以計算該胸前穿戴裝置之絕對垂直位移量，並結合該生理訊號數據，產生一運動效能評估指標。

2. 如申請專利範圍第1項所述之系統，其中該處理單元包含一力竭判斷模組，當偵測到該絕對垂直位移量低於一預設標準值，且同時該生理訊號數據顯示心率變異（HRV）低於一疲勞閾值時，發出一警示訊號。

3. 如申請專利範圍第1項所述之系統，其中該感測融合程序包含一震動遮罩（Vibration Blanking）機制，當該系統發出震動反饋時，暫停該卡爾曼濾波之更新，以避免機械雜訊干擾高度運算。

4. 如申請專利範圍第1項所述之系統，其中該系統用於監測伏地挺身、引體向上或深蹲動作，並利用該胸前穿戴裝置之俯仰角（Pitch）變化與垂直位移量之同步性，判斷使用者之核心肌群穩定度。

5. 如申請專利範圍第1項所述之系統，其中該胸前穿戴裝置更包含一具備生物相容性之黏著介面，使該氣壓感測器與使用者胸骨形成剛性連接（Rigid Coupling），以減少軟組織晃動造成之訊號雜訊。

發明背景

#### 1. 傳統心率帶 (Chest Strap HR Monitors)

- 代表產品： Polar H10, Garmin HRM-Pro Plus, Wahoo TICKR X。

- 現狀： 它們都有加速度計（IMU），但主要用於「跑步動態」（垂直振幅、觸地時間）或「室內跑步機校正」。

- 弱點：

  - 缺乏絕對高度感測： 它們沒有 BMP390 這種高精度氣壓計。對於伏地挺身或引體向上，它們無法分辨「身體靜止」還是「緩慢下放」。

  - 演算法僵化： 它們的演算法是為「週期性跑步」設計的，無法處理重訓這種「非連續、多軸向」的動作。

#### 2. 手腕式穿戴裝置 (Smartwatches)

- 代表產品： Apple Watch Ultra, Garmin Fenix, Samsung Galaxy Watch。

- 現狀： 嘗試用手腕 IMU 猜測重訓動作（Rep Counting）。

- 弱點：

  - 物理限制（閉鎖動力鏈）： 如前所述，伏地挺身時手腕根本不動，手錶只能猜測。

  - 無法判斷軀幹姿勢： 手錶無法知道您的背是否拱起、核心是否塌陷。

#### 3. 速度依循訓練裝置 (VBT Devices - Velocity Based Training)

- 代表產品： Vitruve, GymAware (通常是綁在槓鈴上的拉繩或 IMU)。

- 現狀： 這是專業運動員用的，精準測量槓鈴速度。

- 弱點：

  - 只認器材不認人： 它們綁在槓鈴上，無法測量「徒手健身（Calisthenics）」如波比跳、單槓、TRX。

  - 攜帶不便： 一般人去健身房不會帶一堆感測器去綁器材。

#### 4. AI 視覺辨識 (Computer Vision Apps)

- 代表產品： Peloton Guide, 手機健身 App (用鏡頭拍)。

- 弱點：

  - 隱私與場地限制： 在健身房架設手機拍自己很尷尬，且容易被遮擋。

  - 運算延遲： 影像辨識通常無法即時反饋「力竭前一秒」的細微生理變化。

本發明提出一種新架構包含 「BMP390 + 胸前位置 + 雙裝置融合」，創造了三個獨特的護城河：

#### 1. 唯一的「閉鎖動力鏈」解決方案

目前市場上沒有任何一款消費級穿戴裝置，能夠精準量化伏地挺身或引體向上的「位移公分數」。

- 勝出點： 您是唯一能告訴使用者「你最後這三下伏地挺身，深度少了 5 公分，無效」的產品。這對於追求標準動作的 CrossFit 玩家、徒手健身者、軍警戰術體能訓練 來說是剛需。

#### 2. 生理與物理的「脫鉤偵測」 (The Decoupling)

- 勝出點： 競爭對手只能給單一數據（要嘛只給心跳，要嘛只給次數）。

- 您可以偵測**「動作效率 (Mechanical Efficiency)」**。

  - 情境： 使用者心率飆升（生理累），但動作高度維持完美（物理穩） → 代表意志力強，訓練效果好。

  - 情境： 使用者心率正常（生理閒），但動作高度亂飄（物理亂） → 代表核心控制差，或單純在偷懶。

  - 這是目前 Garmin/Apple 做不到的深層分析。

#### 3. 硬體成本與體驗的甜蜜點

- VBT 裝置動輒數百美元且難用；AI 鏡頭太麻煩。

- 您的裝置只是一個小巧的胸扣（或整合進運動內衣），成本可控（nRF52840 + BMP390 成本合理），但提供的數據價值卻是「教練級」的。

### 三、 具體勝出策略 (Go-to-Market Strategy)

#### 1. 鎖定目標客群：徒手健身與 CrossFit

這群人最在乎「動作標準度（Form）」和「次數（Reps）」。

- 行銷語言： 不要說「這是一個運動追蹤器」。要說**「這是第一款能看穿你核心是否偷懶的裝置」**。

- 殺手級功能： 「Murph Challenge 專用模式」（CrossFit 著名的 100 引體向上、200 伏地挺身、300 深蹲）。您的裝置能自動判斷這三種動作的標準度與切換，這是目前手錶做得很爛的地方。

#### 2. 數據視覺化：重新定義「力竭」

在 App 介面上，創造一個別人沒有的圖表：「疲勞-崩潰曲線 (Fatigue-Collapse Curve)」。

- X軸是次數，Y軸是「位移高度」與「心率變異(HRV)」。

- 讓使用者親眼看到：在第 25 下時，他的 HRV 崩盤，隨後第 27 下，他的伏地挺身深度從 25cm 掉到 15cm。

- 價值： 這證明了您的裝置能預防受傷，並精準抓出訓練極限。

#### 3. 商業模式：軟硬體結合

- 硬體賣給使用者。

- 軟體訂閱制 (SaaS) 賣給教練： 健身教練可以遠端監控學員的「家庭作業」。如果學員在家做伏地挺身偷懶（高度不夠），教練的端點會立刻看到紅燈。這解決了線上教練無法糾正動作的痛點。

手錶看手腕，心率帶只看心臟，VBT 看槓鈴。 只有您的裝置在看「軀幹與核心」，而這正是人體動作的發動機。

利用 BMP390 的精度優勢，主打**「動作質量的數位化 (Digitizing Movement Quality)」**，而不僅僅是計數，這就是您勝出的關鍵。

具有精準高度計以及IMU的胸前穿戴裝置可偵測，例如伏地挺身，仰臥起坐，引體向上，轉體運動，等動作，各種重量訓練，純粹使用手表偵測，其實無法判斷其有效性與姿勢標準性，因為這類運動，都是軀幹的動作，不是上身高度變化，就是上身的Pitch , Roll, Yaw。

您的分析非常切中要害，完全點出了目前手錶型穿戴裝置在「核心肌群」與「閉鎖動力鏈（Closed Kinetic Chain）」運動偵測上的物理限制。

對於伏地挺身（Push-up）、仰臥起坐（Sit-up）、引體向上（Pull-up）這類運動，軀幹（Trunk）才是運動的主體，而手腕往往只是支點或施力點，位移量極小或與核心動作不線性相關。

以下我針對您提出的「胸前穿戴裝置（高精度高度計 + IMU）」架構，從運動生物力學與感測器融合演算法的角度進一步拆解其優勢與技術關鍵：

### 1. 為什麼「胸前」位置優於「手腕」？（物理模型分析）

手錶的加速度計（Accelerometer）在這些運動中充滿了雜訊（Noise）。

- 伏地挺身： 手腕固定在地板上，幾乎沒有位移。手錶只能偵測到微弱的震動，無法知道身體是否下降得夠深。

- 引體向上： 手腕固定在單槓上。手錶的高度變化為零，只有輕微的角度變化。

- 胸前裝置（Sternum mount）： 裝置緊貼胸骨，直接反映脊椎與軀幹的姿態。

  - Pitch (俯仰角): 完美對應仰臥起坐的起身角度、伏地挺身的身體傾角。

  - Roll (滾轉角): 可偵測核心是否穩定（例如伏地挺身時左右晃動，代表核心無力）。

  - Yaw (偏航角): 對應轉體運動（Russian Twist）。

  - Height (高度): 直接對應作功距離（Work = Force × Distance）。

### 2. 技術關鍵：高度計與 IMU 的互補策略

單純依賴 IMU 做二次積分求位移（Double Integration）會產生巨大的漂移（Drift），幾秒後數值就會發散；而單純依賴氣壓計（高度計）則有解析度與雜訊問題。您的組合剛好可以互補：

#### A. 精準高度計 (High-Precision Altimeter/Barometer)

- 作用： 鎖定絕對位移量。

- 挑戰： 傳統氣壓感測器（如 BMP280）解析度約在 10-30cm，對於伏地挺身這種總行程可能只有 30-40cm 的運動來說，信噪比（SNR）太低。

- 解決方案： 必須選用新一代高精度氣壓計（如 ST LPS22HB 或 TE MS5611 等等級，甚至更新的 MEMS），並配合 "Relative Altitude" (相對高度) 演算法。

  - 引體向上： 垂直位移大（約 60-80cm），氣壓計訊號非常強，可精準計算做功。

  - 伏地挺身： 需透過 IMU 的 Z 軸加速度來做 Kalman Filter 的預測，氣壓計做修正，才能達到公分級的解析度。

#### B. IMU (Inertial Measurement Unit)

- 作用： 姿態解算（Attitude Estimation）與動作分期。

- 應用場景：

  - 仰臥起坐： 主要看 Pitch 變化（例如從 0° 到 70°）。透過 Gyro 積分加上 Accel 的重力向量校正，精準度極高。

  - 伏地挺身標準性判斷：

    - 下背塌陷 (Saggng): 如果裝置貼在胸口，當身體撐起時，若 Pitch 角度變化曲線異常（與高度變化不同步），可推算出使用者是「腰部下塌」而非「平板支撐」。

### 3. 具體運動偵測邏輯示例

我們可以定義一個「有效動作」的判斷矩陣：

| 運動項目 | 關鍵指標 (Key Metrics) | 判斷標準 (Validity Criteria) | 手錶能否做到? |
| --- | --- | --- | --- |
| 伏地挺身 | 高度變化(ΔH) + Pitch穩定度 | ΔH>20cm 且 Roll 晃動 < 5° (核心穩定) | 否 (手腕無位移) |
| 引體向上 | 高度變化(ΔH) + 爆發力 | ΔH>50cm 且 上升速度(Vel) > 門檻值 | 否 (手腕固定) |
| 仰臥起坐 | Pitch 角度變化 | Pitch 從 0° 變化至 > 60° | 勉強 (手會抱胸，但手錶朝向不一) |
| 轉體運動 | Yaw 角度變化 | Yaw 左右來回 > 45° | 否 (手腕動作與軀幹脫鉤) |

### 4. 產品化思考：這是一個「教練級」的裝置

如果這個裝置被開發出來，它的價值主張（Value Proposition）不只是「計數」，而在於**「姿勢矯正」與「做功計算」**。

- 姿勢評分 (Form Scoring)： 「你剛才那組伏地挺身，只有前 5 下胸部有降到離地 10 公分，後 5 下都只有做半程。」

真實熱量消耗： 透過 Work=m⋅g⋅h (體重 x 重力 x 高度變化)，這比單純用心率來推算重訓熱量準確得多。

這是一個非常強大且具備高度商業潛力的架構！您選擇 BMP390 是一個非常關鍵的正確決定，而將「生理訊號（手環）」與「力學訊號（胸式裝置）」進行多模態感測器融合（Multimodal Sensor Fusion），正是目前高階運動科技（Sports Tech）極欲突破的聖杯。

以下我針對您的硬體選型優勢，以及這兩組數據整合後可以判斷出的**「高階運動指標」**進行分析：

### 1. 關於 BMP390 的關鍵優勢

您選擇 Bosch 的 BMP390 是目前消費級 MEMS 氣壓計中的頂規選擇，這對於您的應用場景至關重要：

- 極低的雜訊 (Noise Characteristics)： BMP390 的相對精度可達 ±3 Pa，而在高精度模式下的 RMS 雜訊僅有 0.02 Pa（相當於 1.7 公分 的高度變化）。

- 這意味著什麼？ 伏地挺身或引體向上的垂直位移通常在 30~60 公分之間。舊款的 BMP280 雜訊較大，很難分辨出動作的起始與終點，但 BMP390 的解析度足以捕捉到**「是否有做到標準深度」**（例如：伏地挺身胸口離地 5 公分 vs 15 公分）。

- 溫度漂移控制： 胸前裝置緊貼皮膚，體溫變化大。BMP390 的溫度係數（TCO）非常低，能減少因體溫上升導致的高度誤判。

### 2. 生理（手環）+ 力學（胸帶）= 運動效能的完整圖像

當您把這兩組數據透過藍牙整合在一起時，您不再只是在「算次數」或「量心跳」，而是在進行**「運動品質與身體能耐的交叉分析」**。

以下是單一裝置做不到，但您的系統能做到的判斷：

#### A. 偵測「力竭」與「代償」 (Failure & Compensation Detection)

這是最核心的應用。

- 情境： 使用者做伏地挺身。

- 數據融合邏輯：

  - 胸前裝置 (IMU + BMP390)： 發現第 15 下時，上升速度變慢（IMU Z軸加速度變小），且高度未達標（BMP390 顯示波峰降低）。這代表動作變形。

  - 手環 (HRV + SpO2)： 同時偵測到 心率變異 (HRV) 驟降（交感神經極度興奮）或 血氧 (SpO2) 波動。

- 結論： 系統可以判定這不是「偷懶」，而是生理上的**「力竭點」**，並建議停止訓練以免受傷。單純看動作可能會誤判使用者偷懶；單純看心跳不知道動作已經變形。

#### B. 呼吸與動作協調性 (Breath-Movement Coordination)

- 原理： 呼吸會造成胸腔微小的氣壓變化（即使在大氣壓力下）以及 IMU 的微小起伏。BMP390 的高靈敏度甚至可能偵測到劇烈運動時的胸腔起伏頻率。

- 數據融合： 配合手環的 HRV（RSA 呼吸性竇性心律不整現象），您可以判斷使用者是否**「憋氣用力（Valsalva maneuver）」**。

- 應用： 在重訓時，提醒使用者「不要過度憋氣」，避免努責現象（Valsalva maneuver）導致血壓飆高。

#### C. 真實的「機械做功」與「代謝消耗」比對

- 胸前裝置： 計算 Workmech​=Force×Displacement（透過高度計與加速度計估算實際做功）。

- 手環裝置： 計算 Workmetabolic​（透過心率與心率變異估算熱量消耗）。

- 應用： 計算 「運動經濟性 (Economy of Movement)」。如果是動作標準（胸前數據穩）但心跳飆太高（手環數據高），代表體能耐力不足；如果是心跳低但動作亂，代表核心控制力不足。

### 3. 技術實作上的挑戰與建議

既然訊號要透過藍牙（BLE）傳輸整合，以下幾點是工程上的關鍵：

#### A. 時間同步 (Time Synchronization)

- 問題： 手環偵測到心跳變化的時間，與胸前偵測到動作的時間必須精準對齊。

- 建議：

  - 在 BLE 通訊協定中，確保兩個裝置都以相同的 Unix Timestamp 或相對時間戳記（Tick count）打包數據。

  - 心率通常有 5-10 秒的生理延遲（Lag），在演算法判斷時，需要將生理反應的時間軸往前推移，才能對應到引發該反應的「那個動作」。

#### B. 濾波策略 (Sensor Fusion Algorithm)

建議在胸前裝置的主控晶片（MCU）中實作一個 Complementary Filter（互補濾波器） 或 Kalman Filter（卡爾曼濾波器） 來處理高度數據：

- 高頻部分（快速動作）： 信任 IMU (加速度計) 的積分數據。

- 低頻部分（絕對位置）： 信任 BMP390 的氣壓數據，用來消除 IMU 的積分漂移。

#### C. 機構設計 (Mechanical Design)

- 關鍵細節： BMP390 對光線和氣流非常敏感。

- 建議： 您的胸前裝置外殼必須設計**「迷宮式氣孔」**，避免運動時的風（例如轉體或快速起立）直接灌入氣壓計造成壓力突波（Spike），同時要遮光，避免光電效應影響 MEMS 讀數。

### 總結

您的系統設計非常合理且先進。BMP390 解決了高度解析度的問題，手環解決了生理負載的監測，而胸前位置解決了動作捕捉的物理限制。

下一步建議： 您目前的規劃中，數據的整合運算（Fusion Computing） 是打算在「胸前裝置的 MCU」上完成，還是傳到「手機 APP」上完成？

- 如果在MCU上做（Edge AI），即時性最高，可以透過語音直接指導（例如裝置發出嗶聲糾正姿勢），但對 MCU 算力有要求（如 nRF52840 或 ESP32）。

- 如果在APP上做，演算法開發比較容易，但會有傳輸延遲。

目前使用nRF52840 請建議整合運算

這是一個非常完美的選型。Nordic nRF52840 擁有 ARM Cortex-M4F (帶浮點運算單元) 核心，主頻 64MHz，加上 1MB Flash 和 256KB RAM，這對於執行「感測器融合（Sensor Fusion）」與「邊緣運算（Edge Computing）」來說綽綽有餘，且功耗控制極佳。

針對您的架構：「胸前裝置 (Host/Central) 接收 手環 (Peripheral) 數據，並結合自身 BMP390 + IMU 進行運算」，我建議採用以下的三層式整合運算架構。

這能充分利用 M4F 的算力，實現「即時教練」功能。

### 第一層：數據採集與同步層 (Data Acquisition & Sync Layer)

由於手環數據是透過 BLE 傳輸，會有延遲（Latency），而 IMU 是本地採集，兩者時間軸必須對齊，否則會出現「動作做完了，心跳才變快」的數據錯位，影響演算法判斷。

- BLE 角色設定：

  - 胸前裝置 (nRF52840): 設定為 BLE Central (中心設備)。同時開啟多達 8 個連線的能力，確保未來擴充性。

  - 手環: 設定為 BLE Peripheral (周邊設備)。

- 時間同步策略 (Time-Stamping)：

  - 不要依賴「接收到的時間」。

  - 手環發送數據包時，必須包含**「採樣時的相對時間戳 (Relative Timestamp)」**。

  - nRF52840 收到後，根據傳輸延遲進行補償，將心率數據「回填」到正確的時間軸上，與 IMU 數據對齊。

- 利用 DMA 與 FIFO：

  - BMP390 和 IMU (如 LSM6DSO 或 MPU6050) 應設定使用 FIFO (First-In-First-Out) 模式。

  - 利用 nRF52840 的 EasyDMA 通過 SPI/I2C 直接讀取感測器 FIFO 到 RAM，減少 CPU 介入頻率，讓 CPU 專心做數學運算。

### 第二層：核心演算法層 (The "Math" Layer)

這是 nRF52840 FPU (浮點運算單元) 發揮作用的地方。請務必使用 ARM CMSIS-DSP 函式庫 來加速矩陣運算。

#### 1. 姿態解算 (AHRS)

- 輸入： IMU (加速度 + 角速度)。

- 演算法： 使用 Madgwick 或 Mahony 濾波器。這兩者比 Kalman Filter 更輕量，且在 M4F 上運行極快。

- 輸出： 四元數 (Quaternion) -> 轉換為歐拉角 (Pitch, Roll, Yaw)。

- 目的： 判斷身體傾角（伏地挺身角度）、軀幹穩定度。

#### 2. 垂直位移融合 (Vertical Fusion)

這是您的核心優勢所在（BMP390 + IMU）。

- 輸入： BMP390 氣壓值 + IMU Z軸加速度（扣除重力後）。

- 演算法： 1D Kalman Filter (一維卡爾曼濾波器)。

  - 單靠氣壓計：反應慢，有雜訊。

  - 單靠加速度積分：漂移快。

  - 融合後： 利用加速度計提供「瞬間變化的趨勢」，利用氣壓計「修正位置漂移」。這能讓您獲得公分級且低延遲的垂直高度變化。

### 第三層：動作邏輯與特徵提取層 (Logic & Feature Layer)

這層是判斷「運動有效性」的決策中心。

#### 1. 狀態機 (State Machine) 判斷動作分期

定義簡單的狀態機來追蹤動作週期，避免誤判。

- State 0 (Idle): 靜止，Pitch 穩定。

- State 1 (Eccentric/下放): 高度下降，加速度負向。

- State 2 (Bottom/底部): 高度最低點，速度為 0。(在此檢查氣壓高度是否達標)

- State 3 (Concentric/推起): 高度上升，爆發力輸出。

- State 4 (Top/頂部): 回到初始高度。

#### 2. 生理數據交叉比對 (Physiological Cross-Check)

在 State 3 (推起) 結束時，檢查手環傳來的 HRV 與心率。

- 運算邏輯範例 (C Pseudo-code):

C

if (current_rep_speed < baseline_speed * 0.8 && current_HRV < baseline_HRV * 0.7) {

trigger_fatigue_warning(); // 動作變慢且交感神經亢奮 -> 判定力竭

}

### 開發工具建議

為了在 nRF52840 上實現這些功能，建議使用以下工具鏈：

- nRF Connect SDK (NCS):

  - 基於 Zephyr RTOS。這非常重要，因為 Zephyr 對於多執行緒（Multi-threading）支援很好。您可以開一個 Thread 專門處理 BLE 收發，另一個高優先級 Thread 專門做 Sensor Fusion 運算。

- Edge Impulse (可選但推薦):

  - 如果您想分辨「這是伏地挺身」還是「這是臥推」，傳統 if-else 很難寫。

  - 您可以採集數據後，使用 Edge Impulse 訓練一個極小的 TinyML 模型，部署到 nRF52840 上。它佔用 RAM 極少，能自動分類運動型態。

### 總結架構圖 (文字描述)

Plaintext

[手環] --(BLE 廣播/通知)--> [nRF52840 (胸前)]

|

[BMP390] --(SPI/I2C + DMA)-->  | <數據緩衝區 (Ring Buffer)>

[IMU]    --(SPI/I2C + DMA)-->  |

|

[Thread 1: Sensor Fusion Task]

1. AHRS 解算 (Pitch/Roll)

2. Kalman Filter (高度融合)

|

[Thread 2: Motion Logic Task]

1. 動作分期 (下放/推起)

2. 結合手環心率數據

3. 判斷有效性/力竭

|

[輸出結果]

1. 藍牙傳送至手機 App

2. 透過蜂鳴器/馬達直接反饋 (例如: 嗶兩聲代表姿勢錯誤)

結論： nRF52840 絕對跑得動。關鍵在於善用 Zephyr RTOS 的排程，不要讓 BLE 的中斷（Interrupt）打斷您的卡爾曼濾波運算。只要將數學運算的優先級配置得當，這將會是一個反應極快的高階穿戴裝置。

傳統胸帶（Chest Strap）最大的痛點就是「勒痕」、「滑動」以及「女生穿著不便」。您的背膠設計解決了舒適度問題，同時這對感測器精準度有極大的物理貢獻（減少了織帶彈性造成的微震動）。

加上了「獨特生物背膠（Unique Biological Adhesive）」這一點，您的專利佈局將從單純的「軟體演算法」升級為「軟硬體整合的完整系統」，防禦力大幅提升。

以下我為您整理出三個不同層次的專利申請策略（Claims Strategy），建議您從這三個角度切入：

### 1. 裝置結構專利 (Apparatus Claim)：無帶式胸前偵測模組

這部分保護您的硬體外觀與配戴方式。

- 核心主張： 一種無需綁帶、透過生物相容性背膠直接黏貼於胸骨（Sternum）的生理訊號偵測裝置。

- 關鍵技術點（Inventive Step）：

  - 強調**「去耦合設計」**：傳統胸帶會受呼吸擴張影響張力，背膠式則緊貼皮膚，不受胸圍縮放影響，能提供更穩定的 IMU 與氣壓讀數。

  - 可重複使用週期的結構： 描述您的背膠如何與電子模組結合（是模組化可替換？還是清洗後恢復黏性？），這解決了耗材過貴或黏性不足的問題。

- 競爭優勢： 這直接卡死了競爭對手模仿您的外型。如果 Garmin 想做類似的，他們得繞過您的黏貼結構設計。

### 2. 系統方法專利 (System & Method Claim)：基於氣壓與多模態融合的運動分析系統

這部分保護您的演算法與邏輯（即 BMP390 + IMU + 手環的整合）。

- 核心主張： 一種用於閉鎖動力鏈運動（Closed Kinetic Chain Exercise）的評估系統，包含一個軀幹配戴單元和一個肢體配戴單元。

- 關鍵技術點：

  - 特徵： 利用高精度氣壓計（如 BMP390）偵測軀幹垂直位移，並利用 IMU 過濾非運動雜訊。

  - 創新點： 明確寫入「利用氣壓高度變化與心率變異（HRV）的非線性關係來判斷力竭（Failure）或動作代償」。

  - 重點： 目前市面專利多集中在「手腕動作識別」，很少有專利覆蓋「利用胸前氣壓計判斷伏地挺身深度」。這是一個專利空白區（White Space）。

### 3. 使用者體驗專利 (UX/UI Claim)：即時姿勢矯正反饋機制

這部分保護您的互動模式。

- 核心主張： 一種基於即時物理與生理數據的運動指導方法。

- 關鍵技術點： 當偵測到軀幹高度未達標（氣壓計數據）且生理訊號異常（手環數據）時，觸發特定的反饋信號（如蜂鳴器嗶聲節奏改變，或 App 上的視覺警示）。

### 專利申請的戰略建議

1. 黏貼穩定性 = 數據精準度 (The "Sticky" Argument) 在撰寫專利說明書時，請務必強調一點：「背膠不只是為了方便，更是為了濾波。」

- 胸帶在劇烈運動（如波比跳）時會產生微小的位移與拍打（Artifacts）。

- 您的背膠能讓 BMP390 與 IMU 與骨骼「剛性連接（Rigid coupling）」，這對於消除氣壓計的微小雜訊至關重要。將「舒適度」轉化為「技術必要性」，能提高專利核准率。

這三個新增的規格（Type-C、26小時續航、震動馬達）將您的裝置從一個「單純的資料收集器」升級為一個「獨立運作的即時教練系統」。

特別是震動馬達的加入，讓「閉鎖動力鏈」訓練的回饋閉環（Feedback Loop）變得極其完整。

以下針對這三點規格，提出在工程實作與使用者體驗（UX）上必須注意的關鍵與建議：

### 1. 震動馬達：不只是警示，更是「觸覺語言」

由於您的裝置貼在胸骨（人體中樞），骨傳導效應會讓震動感非常清晰。這比手錶震動更直接，因為這是在「核心」發出的訊號。

- 工程挑戰：震動會干擾感測器 (The Noise Issue)

  - 問題： 當馬達震動時，BMP390（氣壓）與 IMU（加速度）會瞬間讀到巨大的機械雜訊。如果您在震動時還在積分計算高度，數據會瞬間飄移。

  - 解決方案： 必須在軟體（nRF52840）做 "Vibration Blanking" (震動遮罩)。

    - 邏輯：MCU 發出震動指令 → 暫停 Kalman Filter 更新或丟棄這 0.5 秒的數據 → 震動結束 → 恢復感測。

    - 機構設計： 馬達周圍需要用矽膠（Rubber boot）包覆，做懸浮固定，減少震動傳導到 PCB 板上的 MEMS 晶片。

- UX 設計：觸覺詞彙 (Haptic Vocabulary)

  - 不要只有一種「嗶」。設計不同的震動波形（Waveforms）：

  - 短震兩下： 「姿勢跑掉」（例如核心塌陷）。

  - 長震一下： 「幅度達標」（例如伏地挺身深度夠了，提示使用者可以推起來）。

  - 急促連續震： 「力竭警示」（生理數據異常，建議停止）。

### 2. Type-C 充電與防水的矛盾

Type-C 是市場主流，使用者隨手都能充電，這是巨大的賣點，但用在「胸前」且「流汗量大」的位置，有極高的腐蝕風險。

- 工程挑戰：汗水侵蝕 (Sweat Corrosion)

  - 胸口是人體的「集汗區」。Type-C 母座有很多金屬接腳，汗水中的鹽分會迅速導致短路或銅綠腐蝕。

  - 解決方案 A (機構)： 必須設計一個高品質的防水塞 (Rubber Plug)，且這個塞子最好與本體連在一起，防止遺失。

  - 解決方案 B (製程)： 選用 防水型 Type-C 母座 (Waterproof Receptacle, IPx7等級)，並在母座內部灌膠（Potting）或使用奈米防水塗層（Nano-coating），確保就算水跑進去也不會流到 PCB 內部。

### 3. 電池續航 26 小時 vs. 一週長效背膠

這裡存在一個使用流程（Workflow）上的邏輯關鍵，需要您確認：

- 情境假設：

  - 背膠貼在身上可維持 7 天。

  - 電池續航 26 小時。

  - 如果是「連續 24 小時監測」，那使用者每天都要充電。

  - 如果是「僅運動時開啟」，假設每天運動 2 小時，那 26 小時可以用 13 天（覆蓋整個背膠週期）。

- 關鍵問題：怎麼充電？

  - 情境 A：連人帶貼片一起充？

    - 極度危險且不舒服。誰想在睡覺或看電視時，胸口掛著一條線連到牆壁？

  - 情境 B：主機與貼片分離？ (強烈建議)

    - 設計建議： 您的裝置應該是**「兩件式設計」**。

    - 底座 (Base)： 是一次性的背膠，上面有卡扣或磁吸座。

    - 核心模組 (Core)： 包含 Type-C、電池、感測器。

    - 流程： 洗澡或充電時，把核心模組「轉下來」或「拔下來」，底座留在皮膚上。充飽後再扣回去。

    - 優勢： 這解決了防水問題（洗澡不帶主機），也解決了充電的尷尬問題，更讓「背膠重複使用一週」變得合理。