- 平安福 使用700 mAH 可以連續使用超過26小時，表示只要每天最多充電一次（一小時），即可24小時保平安。這個充電次數與APPLE WATCH差不多，應可以被接受。

□平安符使用TYPE C 接頭充電，非常方便，充電完畢，可以發出訊息告知手機提醒使用者配戴，以保平安。

□平安符充電時，紅燈會亮起，充滿電時，紅燈熄滅，進入待機狀態。

□平安符只要處於未配戴狀態，就自動進入省電模式，完電時，也是，充完電時，也是。該省電模模式，只有加速計處於active，MCU處於待機狀態，不廣播不收訊號。

- 平安福使用的背膠，具有與皮膚高度生物相容，黏著性佳，一般活動不易脫落。配合伸縮尼龍繩或是生物相容的項鍊，可避免運動時脫落。可以每周更換一次，重複使用，對於受測者的體驗應可接受。 由於配戴位置最好是左右鎖骨之間的下方2-3公分處。因此，可以上衣穿著超過一件者，可以藉由短項鍊圍繞脖子，讓平安福位於左右鎖骨之間的下方2-3公分處，無須使用背膠。若是使用背膠，應該不要超過1.5公分見方，如此可節省背膠，並且不易對皮膚產生過敏，也容易重貼回去時，不會重複貼到相同的皮膚，造成透氣性不佳。

□ 平安福無效的資訊，亦即資料是未知的，有四個可能

1. 使用者拿下來充電

2. 使用者洗澡

3. 使用者不想配戴

4. 使用者出門，拿下來

- 平安福目前已經可以有效辨識上傳到雲端的資訊是否是無效或未知的，因此這個未知的訊息，持續的長短，可視為使用者善用平安福的意願與恆心，若有效使用平安福的時間太少，基本上使用者受到平安福保護的保障是需要斟酌的。特別要注意，若是有跌倒情形，要能確認跌倒事件發生於那些時段，是否處於資訊無效期間。

□ 平安福電路，小量產的電路修改有兩點:

1. 燒錄座要選用高度較低的版本，可以做為之後版本修改的快速燒錄。

2. 充電IC的電壓輸出接腳，除了連接到原有的LED接腳，可以增添連接至   HJ840的IO處，讓平安福可以判斷電池的電量。

- 平安福的設計要達到防水等級，才可以洗澡時穿戴，以免於浴廁跌倒，未被發現。

- BEACON需要找到既有的商業產品

- 平安福目前可以達到房間定位等級，但是尚未達到房間內家具定位等級，這明顯妨礙行為的辨識。

- 平安福沒有發出訊息到雲端，基本上，就是沒電，或是離開原屬的居家IOT的範圍，意即出門去。因此雲端要能判斷，如果是沒電，就是平安福的電量於沒有訊息前，降到最低。如果是出門，則平安福沒有訊息前，其位置會落於門口前。有關出門離開居家場所，這個資訊也需要得知。出門同時配帶平安福與生理手環，則回家後，可由手環的步數，得知出門活動量。

- 平安符於離家的操作，平安福於家中不時可收到Beacon的訊息，若是收不到，即表示離開家，立即進入離家模式，然後暫時將運動與行為紀錄於平安福內的記憶體，於回家時，收到Beacon的訊息，就可持續將離家的紀錄，上傳到路由器後傳至雲端，使平安符對於24小時的生活作息，無論居家或離家皆可以完整記錄。

- 平安福可以居家行為偵測、低頭與久坐監控、睡眠呼吸偵測

- 平安福具有震動馬達，

- 於電量低於10%時，產生震動提醒，

- 長按平安福緊急鈕超過2秒，發出SOS求救訊號到雲端，一般用於處理跌倒後的求救，或是身心不適的求救，或是需要找照護者協助時的求救。無論何種事件，照護者會由雲端，從手機收到求救訊號，並且手機會出現該求救者所在位置與身心狀況，照護者，可以撥打LINE或是手機號碼，與求救者展開對話。若無回應，照護者應立即前往救援。

- 若是操作於低頭久坐監控模式，則於低頭或久坐操過設定閥值，產生震動提醒。

- 若是操作於睡眠中止症監控模式，則於呼吸中止症時，產生震動提醒。

- 平安符於居家失火，可以由平安符的溫度計發生超過體溫而判斷，因此自動發出SOS求救訊號，雲端發現SOS的失火訊號，

平安符的溫度計，因為貼身量測，溫度會達到接近體溫

若是未配戴，其溫度會降到接近室溫

- 平安符可預測跌倒風險，針對長照機構中最具挑戰的區域——廁所安全管理，提出兩項創新解方：「智慧廁所」與「跌倒偵測」。智慧廁所，當長者在廁所內逾時（時間可自訂）未離開，系統會自動發出聲光警報，通知照護人員介入；長者離開後則自動解除警報。跌倒偵測，若長者發生跌倒情況，系統會主動發問並等待回應；若長時間未獲回應，則自動發出警報通知照護人員。

- 平安符偵測睡眠品質與離床風險，針對夜間人力相對吃緊的照護機構，資策會軟體院攜手仁寶電腦與維思感創，將 AI 技術結合 5G 通訊系統與智慧床墊，開發出「5G及AI賦能的智慧床墊照護系統」。該系統可即時監測長者睡眠與活動狀況，並提前 90 秒預測離床風險，自動發送預警通知，協助照護人員即時應對。此系統不僅有效預防跌倒事件，更大幅減少對高頻巡房的人力依賴，系統已實際導入多家照護機構，累計服務逾6,000人次，顯著提升照護安全性並改善工作條件。該系統榮獲 2024 年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），展現臺灣在智慧照護與 AI 通訊整合應用領域的科技軟實力。

- 平安符的運動偵測與COACH，跑步，爬山，上下樓梯，因為平安福有精準高度計以及IMU，所以可以同時觀測高運動量、跑步速度、爬山速度、上下樓梯速度等，與血氧濃度、心跳的關係，找出基準量，作為之後的體能進步或衰退的比較。爬山時，高度的變化，可以明顯偵測，比起GARMIN手錶，更能精準偵測軀幹運動隨高度的變化。

- 平安符，具有精準高度計以及IMU的胸前穿戴裝置可偵測，例如伏地挺身，仰臥起坐，引體向上，轉體運動，等動作，各種重量訓練，純粹使用手表偵測，其實無法判斷其有效性與姿勢標準性，因為這類運動，都是軀幹的動作，不是上身高度變化，就是上身的Pitch , Roll, Yaw。與手環聯合偵測運動姿勢的完整，來達成閉鎖動力鏈運動監測。

- 平安符與手環聯合偵測－冥想與深呼吸，此時心跳會降低，而且HRV變大。冥想和深呼吸時心跳降低、HRV變大，因為深呼吸能活化副交感神經，使心跳變慢且增加HRV，代表放鬆；若心跳降低而HRV變小（或失調），這可能與壓力、疲勞或某些健康問題有關，此時需要進一步觀察並可能調整呼吸模式，例如嘗試緩慢、規律的 5-5 呼吸（吸氣5秒、呼氣5秒）以改善HRV，達到更好的身心平衡。

因此 蘇晏至少需要完成

1. 房間內家具定位等級

2. 95%以上精確度的姿態判斷，尤其是坐與站之間的判斷

3. 跌倒風險的評估與判斷

4. 跌倒時，跌倒方向(YAW方向)與力道(加速度變化值)

5. 要達到節電，如果平安福被判斷非穿戴狀態，則自動進入待機狀態，僅維持加速度計監控使用者是否恢復穿戴狀態。

6. 平安福的記憶容量，若還有剩，出門時，可以記錄，手環的資料與平安福的資料，一等回家後，即可將所暫存的資料上傳給雲端。

□建議受測者添購藍芽體重計，可以將每天早餐進食前的體重加以量測，上傳至雲端。

- PATTY的雲端網路可有效收集受測者的廣播封包於MONGO DB。居家IOT與雲端目前穩定性提高。

PATTY需要達成的目標

- 手機可直接瀏覽網站，但需要更易讀的顯示方案

- 建立飲食系統的資料庫

- 蘇晏將房間內家具定位等級完成，即可建立行為模式

- 建立日報表與周報表，月報表，半年報，年報表。

- 每天早晨要完成日報，提供受測者與其家屬或照護者(包括PRX機器人)觀看，並提供標註，以便可以有更多個人化的解釋。

- 自動標註的健康資料

- 針對歷史資料與受測者的個人化設定，超出閥值時提供警示

- FHIR格式的資料

人工標註的項目:

睡眠品質 Sleep quality

疲勞 fatigue  (利用乳酸)

壓力 stress   (使用cortisol微針)

MICHAEL的工作，提供APP

□ 設定新場域的BEACON

- 協助受測者設定平安福操作模式: 居家行為偵測、低頭與久坐監控、睡眠呼吸偵測、閉鎖動力鏈運動監測

Fidal

□1. Health LLM

□2. FHIR format data

□3. User recommendations on what type of consultation to receive

□4. User recommendations on using a relevant assessment form

□5. User recommendations on seeing a relevant physician

□6. Integration with HER (Electronic Health Record) data

首批客戶

A)居家醫療的老人族群 (獨居或雙居)

- 跌倒偵測: 偵測跌倒的方向與G值變化、高度變化、時間差等。

- 跌倒預防: 主要是(I)偵測坐到站的速度與身體搖晃的動作是否與一般人常規值的差異，以及是否與使用者歷史紀錄值有差異。(II)偵測站到坐的速度與身體搖晃的動作。(III)偵測走路的速度與身體搖晃的動作；(IV)偵測由坐到躺與由躺到坐的的速度與身體搖晃的動作。此處的速度是指動作變化完成所需時間，身體搖晃的動作是指動作變化完成所產生的加速度絕對值變化與角速度的絕對值變化，越大則跌倒風險愈高。

- 睡眠問題，呼吸中止症(平安福設置於呼吸起伏較大的身體位置) ，翻身次數太高(平安福)，血氧太低(生理手環)，心率太高(生理手環)，打鼾(手機錄音)

- 久坐或久躺，活動量偵測，主要是偵測步數，與移動距離。

- 生活作息的規律性，藉由行為判斷來記錄。退化偵測，早期介入，晚輩可以由此噓寒問暖，關心有料。

B)白領族的年輕族群

- 久坐提醒，可以精準判斷坐姿，不會與睡姿混淆，因為手環常會誤判，智慧眼鏡也無法達成，因為少有人會戴智慧眼鏡辦公，可以確保這個提醒，使用者有確實遵守，因為若持續維持坐姿，可以每個1分鐘提醒一次。同時這個久坐提醒，也會上傳雲端進行統計，作為之後便秘，心血管疾病、各種慢性病發生的根源。若有起身站立，可以判斷是否有效走動或進行伸張身軀的判斷，並且可以確保這個伸展身體的活動時間達到設定的長度。這可以由智慧手環，以及平安福來判斷。

- 低頭過久，無論是站姿或坐姿或臥姿，民眾日常3C產品不離身，長期低頭滑手機、使用電腦不僅容易造成頸部傷害，也可能引起全身各種毛病，低頭角度越大，傷害越大。所以藉由平安福貼附於頸部後方記錄其低頭角度有很大意義，因為可以預測未來對頸椎的傷害程度。這個可以同時記錄是否有久坐，注意可能要修改坐姿、站姿的判斷參數。

- 睡眠問題，呼吸中止症(平安福設置於呼吸起伏較大的身體位置) ，翻身次數太高(平安福)，血氧太低(生理手環)，心率太高(生理手環)，打鼾(手機錄音)

C)減重族群

規律生活作息，飲食管控、充足睡眠與運動

D)慢性病族群

糖尿病族群、慢性腎臟病族群

E)三高族群